北京大学首钢医院制冷站设备大修方案

一、3台套蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组大修

机组型号SXZ6-230DM，制冷量2330KW，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产。

1. 1#机组:全面检查(测)机组内、外部并除垢、清洗消毒、修理、更换损毁的零部件,更新1台真空泵,配套阀门、传感器、管道等检查、更换,更换锈蚀的钢支架, 补充溴化锂溶液等。

2. 2#及3#机组: 全面检查(测) 内、外部并除垢、清洗消毒、修理、更换损毁的零部件（如堵塞或泄漏的冷冻、冷却水管等）,配套真空泵、阀门、传感器、管道等检查、更换,更换锈蚀的钢支架, 补充溴化锂溶液等。

3. 3台套机组的正负压检测、压力试验等。

4. 3台套机组的控制系统、加药系统、管线系统检（测）修、更换，管道、机组的防腐保温等。

5. 3台套机组的溴化锂溶液系统检(测)修、更换等。

6. 3台套机组的蒸汽、水系统除垢、清洗消毒等。

二、6台套冷却塔大修

1. 主体外围板检修、更换，填料检查、更换，消音板检查、加固、更换，集水器检查、更换，钢结构检查、加固、更换、防腐，钢(爬)梯加固、增设护圈、防腐，风机检（测）修、更换等。

2. 冷却塔除垢、清洗消毒灭菌（藻）等。

3. 6台套风机的电缆更新。

三、制冷站其它设备的检修

1.（冷却水循环泵等）及管线的检（测）修、更换、除垢、清洗消毒等。

2. 2台冷却水循环泵各增设一路供电。

四、进行设备的调试、试运转(含带负荷)，各项指标的检测，出具检测合格报告等。

北京大学首钢医院基建处

联系电话：57830421

2014年3月21日